DEXTEROUS HAND  /  DECISION MEMO

灵巧手采购、驱动架构、自由度、触觉与 RL 适配

五家候选的日本供应体系核验与最终决策

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 适用系统 | Barrett WAM / UR5e 操作工位 + Mech-Mind + 多台 ZED2i + 双 Blackwell Pro 600 Max-Q |
| 研究阶段 | 阶段 1：接触密集真实世界 RL；阶段 2：腕部相对固定的手内操作与 finger gaiting |
| 候选 | BrainCo / Unitree / WUJI / PaXini / LinkerBot |
| 证据截止 | 2026-08-19（日本时间）；修订 3：日本成交区间、逐家 RFQ 三问与三年 TCO |

最终结论（价格与维护纳入后）

      Phase 1 首购改为 PaXini DexH13 Gen2：采购方已取得日本商社 240 万日元报价，其价格只比中国公开未税等值价高约 5%，且最贴合当前“触觉优先”的插拔、滑移与易碎物任务。订单仍须绑定原始触觉、时间戳、低层控制和日本维修责任的 P0 验收。Phase 2 的手内翻转、转笔和工具重定向另购 20–21 主动轴平台，优先复审 BrainCo U21VT / WUJI。LinkerBot 参评型号应为 L30，但腱驱维护和日本专用维修 SLA 未闭环，不作为本次首购。

决策原则：Phase 1 与 Phase 2 可以分开采购；主动自由度决定动作空间，可时间对齐的原始触觉决定可观测性，本地渠道必须能承担维修与备件，而不仅是代购；网页价格只用于预算，正式报价优先。

内部采购决策材料  ·  2026 年 8 月 19 日

# 执行摘要

一句话答案

      按你已明确的“两阶段可以分开买手”路线，Phase 1 下单 PaXini DexH13 Gen2；240 万日元商社价是目前最有价格确定性、且最接近源头价的报价。Phase 2 暂不为 L30 的日本销售渠道付风险溢价，等 BrainCo U21VT / WUJI 的报价、耐久与维修责任进一步成熟后再购第二只手。

这次结论不是按“谁的宣传自由度最高”排序，而是把 Phase 1 的触觉价值、Phase 2 的动作空间、日本停机风险和真实采购成本分开计算。若强行要求一只手覆盖两阶段，BrainCo U21VT 仍是技术上限最高的方案；但在允许 Phase 2 再买第二只手后，PaXini 的 240 万日元报价改变了首购最优解。

- BrainCo Revo3：21 个完全主动、独立驱动且可回驱的关节；500 Hz 手部通信；公开 MIT 力位混合、位置、速度、当前/力矩前馈等接口；官方 Isaac Lab 资产、训练任务、预训练权重和 sim-to-real 部署包均已公开。[S1][S2][S4]

- U21VT：全手触觉阵列之外，五个指尖增加视觉触觉；这对微小形变、局部接触几何和滑移先兆比单纯压力点更有价值。但视觉触觉的原始流、帧率和同步方式尚未在公开 SDK 中充分说明，必须实机验收。[S1][S2][S3]

- Unitree Dex5-1P：日本供应和产品成熟度最稳，适合作为工程保底；但动作维度只有 16 个主动轴，四个远端指间关节与 PIP 耦合，且 94 点为标量压力，阶段 2 的手内滚动上限低于 20–21 全主动平台。[S6][S7]

- WUJI Hand 2 Beta 2：从控制架构看几乎是理想的 RL 手——20 主动轴、直驱、可回驱、1 kHz 状态/命令、176 个三轴触觉点加温度、设备时间戳和丢包诊断；但触觉原生只有 100 Hz，且日本页面仍处于首批预订/初次出货期，整机耐久、热设计和本地维修尚未成熟。[S8][S9][S10][S12]

- LinkerBot L30：ELSA Japan 的正式日本 SKU 已明确为 5 指、21 关节 = 17 主动 + 4 被动、腱驱、1400 g，并列出 UR、PyBullet/Isaac/MuJoCo、ROS1/ROS2/Python 生态。LinkerBot 开发者中心也明确提供 L30 手册和 SDK 工具；但当前公开 C++ SDK 的支持型号清单仍没有 L30，原始触觉速率/设备时间戳与 L30 专用维修条款也未公开。[S19][S20][S21][S22]

- PaXini DexH13：采购方日本商社报价 240 万日元。中国公开未税价人民币 9.8 万按 2026 年 8 月参考汇率折合约 229 万日元，美国渠道 1.98 万美元折合约 317 万日元；日本报价相对源头价溢价约 5%，价格质量显著优于此前 315 万日元级预算假设。[S32][S36][S40]

采购动作不是“今天直接全款”，而是向该日本商社发出 PaXini 条件订单：先锁定 240 万日元的含税口径、交付范围与硬件修订，再用表 13 的 P0 验收绑定尾款。若商社不能提供原始触觉数据、设备时间戳、EtherCAT/Modbus 低层接口或日本维修责任，则转向 TechShare 的 Unitree Dex5-1P 工程保底，而不是直接改买 LinkerBot L30。

# 1. 需求定义与判定方法

## 1.1 你的真实目标不是“会抓”，而是“能学”

| 阶段 | 代表任务 | 真正的硬件要求 | 失败模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1：接触密集 RL | USB/插销插拔、易碎物抓取、滑移感知与失败恢复 | 低延迟触觉；原始阵列；设备时间戳；可调阻抗/力位混合；长时间不丢包 | 通信频率冒充传感器刷新率；只给聚合力；触觉和关节无法对齐 |
| 阶段 2：手内操作 | 腕部相对固定下翻转魔方、转笔、调整/转动螺丝刀 | 20–21 个独立动作维度；拇指对掌；各指外展；DIP 独立；高质量仿真模型 | 名义 DOF 很高但主动轴少；腱绳滞回未建模；关节耦合造成策略上限 |

表 1｜两阶段任务对硬件的约束不同，不能用一个“总自由度”数字替代。

## 1.2 术语与证据规则

- 主动自由度（action DOF）：策略可以独立下发的控制量；这是 RL 动作空间的真实维度。

- 总自由度/关节数：可能包含被动、机械耦合、弹性顺应或腕部轴，不能与主动自由度互换。

- 通信率：总线或整包发送速度，不等于触觉硬件真正产生新样本的频率。

- 原始触觉：每个感知点的可解释原始/标定值、空间坐标、量纲、有效位、序列号和时间戳；仅有“触觉算法结果”不够。

- 本报告中的“日本供应商”：指在日本能报价、导入、集成或维修的销售/服务渠道；各厂家上游电机、芯片、减速器供应商大多未公开，报告不会猜测。

证据分级：A = 厂家官方参数/协议/SDK 或日本渠道正式授权公告；B = 日本经销商页面或官方生态仓库；C = 第三方销售页/媒体，只用于发现冲突，不作为最终验收。

# 2. 五家统一对比

## 2.1 机械、驱动、自由度与低层控制

| 候选 | 手指 / 主动轴 | 驱动与传动 | 公开控制与链路 | 本报告判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BrainCo Revo3 U21VT | 5 指；21/21 主动 | 独立电机；全关节可回驱；具体减速传动未完全公开 | 500 Hz；RS485 5 Mbps；CAN FD / EtherCAT 文档状态仍有版本差异；位置、速度、电流、MIT | 单平台综合最强 |
| Unitree Dex5-1P | 5 指；16 主动 + 4 耦合 | 12 个微型力控复合传动关节 + 4 个齿轮力控关节；可回驱 | USB 2.0；1000 Hz 通信包；关节位置/速度/力矩/刚度/阻尼反馈 | 成熟且日本渠道最稳 |
| WUJI Hand 2 Beta 2 | 5 指；20/20 主动 | 串联旋转直驱；无非线性运动耦合；可回驱 | 100BASE-TX；1 kHz 关节状态与命令；MIT；位置/速度/前馈 effort | 技术架构极强，成熟度不足 |
| PaXini DexH13 Gen2 | 4 指；13 主动 + 3 被动 | 官网仅确认空心杯电机；IDEA 申报资料称 motor-screw；轴分配/可换模块未公开 | EtherCAT / Modbus；低层力矩、阻抗、实际循环频率未公开 | Phase 1 触觉首购；Phase 2 另购高主动轴平台 |
| LinkerBot L30 | 5 指；21 关节 = 17 主动 + 4 被动（ELSA 日本 SKU） | 腱绳驱动；>400°/s 指部关节；0.2 s 开合 | ELSA 规格表为 CAN/FD，生态栏又写 CAN/RS485；ROS1/2、Python、UR 与三类仿真器 | 日本 SKU 已明确；17 维动作空间低于 20–21 全主动平台 |

表 2｜自由度列只把“已证实的主动轴”当作 RL 动作维度。

## 2.2 触觉与数据可用性

| 候选 | 覆盖与类型 | 公开数据接口 | 公开刷新/同步 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BrainCo U21VT | 全手压阻阵列；压力映射合计 416 点，但 FAQ 示例写 388；5 指尖视觉触觉 | SDK 可读 11 模块原始阵列/标定力；42 区域汇总；矩阵版本 11×60 | SDK 采集器默认触觉 5 Hz、可调；上限与设备时间戳未公开 | 点数、矩阵版本、VT 原始流和同步必须按实物序列号确认 |
| Unitree Dex5-1P | 94 个标量压力点；指尖/指垫/掌/指根 | 日本页面称包内有压力与温度；二次开发可用 | 整包 1000 Hz；触觉传感器真实刷新率与设备时间戳未单列 | 1 kHz 总线不能自动等同 1 kHz 新触觉样本 |
| WUJI Beta 2 | 176 点：拇指 40、其余各 34；每点三轴力 + 温度 | 自描述元数据；每指独立流；序列号/微秒时间戳；丢包、重排、SDK 丢帧计数 | 原生 100 Hz；可调低，不可调高 | 速度不达 250 Hz 目标；Beta 2 整机耐久未形成公开长期证据 |
| PaXini DexH13 | 1140 个 ITPU；3420 通道；全手高密度多维触觉 | 官网未公开 DexH13 的完整原始 SDK、坐标表、量纲、时间戳 | 未公开全手新样本率 | “15 种感知能力”是算法/物性能力，不等于每点 15 轴 |
| LinkerBot L30 | ELSA 明示指尖内置触觉传感器阵列；通用 SDK 另有法向/切向/接近与矩阵消息 | ROS2 通用主题可见矩阵和时间字段；L30 具体触觉 SKU、坐标/量纲与消息映射未公开 | L30 全阵列新样本率、设备时间戳来源与关节同步未公开 | 不能把通用 LinkerHand 触觉主题自动等同当前 L30 的完整数据合同 |

表 3｜截至 2026-08-19，没有任何一款候选在公开资料中同时证明“全阵列 ≥250 Hz + 设备时间戳 + 与关节同源同步”。

## 2.3 日本供应与售后完整度

| 维修顺位 | 品牌 / 日本窗口 | 已证实能力 | 仍需确认 | 维修等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unitree：TechShare | 日本正規渠道、Unitree 专属团队与东京/名古屋/大阪演示基础；五根手指可独立更换，最有利于现场模块换修 | Dex5-1P 指模块日本库存、价格、保修期与周转 SLA 仍须写入报价 | A− |
| 2 | BrainCo：Tohasen Robotics | 日本正規代理；公开承诺日文技术支持、国内故障处理、保守部品与修理；Revo3 有 21 电机遥测、标定和 OTA 工具 | 代理公告重点写 Revo1/2；Revo3 U21VT 是否在日本拆修、备件范围和周转时限需合同确认 | A− |
| 3 | LinkerBot：ELSA Japan；UNIPOS；帝華機械 | ELSA 正式签国内销售代理并受理 L30；有日文法人窗口和通用支持中心 | 公开修理申请表未列 LinkerBot；L30 是日本拆修还是返厂、腱/指尖/电机备件与 SLA 未公开 | B |
| 4 | PaXini：采购方商社；Shinwa 合作/PoC 窗口 | 采购方已有 240 万日元可执行报价；Shinwa 合作与日本 PoC 证明导入链正在形成 | 报价是否含厂家授权、初期不良、在日维修、触觉皮肤/指模块备件和借机尚未闭环 | B− |
| 5 | WUJI：UNIPOS/テガラ；厂家直联 | 日本法人可报价、进口、开票、初期不良窗口；Hand 2 已开放预订 | 首批交付期、本地维修、备件、长期版本支持；尚无厂家正式日本代理证据 | C |

表 4｜“窗口多”不等于“维修完整”。等级同时看可换模块、日文诊断、本地备件、维修地点与 SLA。

# 3. 各候选深度判断

## 3.1 BrainCo Revo3 U21VT：一只手覆盖两阶段的技术上限

已核实：21 个主动独立关节；拇指 5 轴，四指各 4 轴；全部可回驱。通信标称 500 Hz，支持位置、速度、电流、MIT 力位混合、阻抗/导纳相关接口。官方 RevoLab 提供 Isaac Lab 资产、立方体 repose、圆柱 reorientation、球/圆柱 HORA 旋转、右手 lift、预训练权重及实机部署目录。[S1][S2][S4]

触觉：U21T/U21VT 具有全手阵列；协议表按模块相加为 416 点，FAQ 序列号示例却写 388 点；SDK 同时存在 Pressure 与 Matrix 两类映射，后者为 11 模块×60 点。U21VT 还含视觉触觉，但公开 SDK 对视觉帧率、编码、时间戳和多流同步说明不足。[S2][S3]

为什么适合你：阶段 2 的动作空间最完整，且现成的 Isaac Lab 任务与部署代码显著减少从零建模成本。阶段 1 虽然触觉速率仍要实测，但其原始阵列接口至少已经公开到寄存器/模块层，比只有宣传参数的方案更可审计。

日本：Tohasen 与 BrainCo 已签日本正規代理契约，并公开承诺日文技术支持、国内故障应对、保守部品、修理和定制集成；但公告重点为 Revo1/2，因此必须把 Revo3 的覆盖写进报价与保修附件。[S5]

不可忽略的缺口

      重量与重心没有在 Revo3 官方参数页公开；触觉对象缺少公开的设备序列号/时间戳字段；采集器触觉默认值是 5 Hz，虽可修改但上限没有写明；CAN FD/EtherCAT 在不同页面仍显示“开发中”或存在接口定义。购买前必须以同一台量产序列号实测。

## 3.2 Unitree Dex5-1P：维修停机风险最低的工程保底

已核实：20 个物理自由度中 16 个主动、4 个远端关节与 PIP 耦合；拇指 4 主动轴，其他四指各 3 主动轴并具 ±22° 外展；12 个力控复合传动关节 + 4 个齿轮力控关节；1100 g（厂家当前页），USB 2.0、1000 Hz 通信。[S6]

触觉：P 版为 94 个标量压力点。TechShare 给出 10 g–2500 g 范围、各区域阵列分布，并称包内有压力/温度反馈；它适合接触检测与抓力调节，但不如三轴力或视觉触觉直接表达剪切与局部形变。[S7]

RL 判断：可回驱、力矩/刚度/阻尼反馈和 1 kHz 包为低层策略提供了不错的基础；耦合 DIP 会减少动作维度，也会使某些 finger-gaiting 策略在仿真和实机上无法独立调节远端关节。

维护与日本：厂家明确五根手指可独立更换，损坏单指时不必返修整手；TechShare 的正規渠道、Unitree 专属团队和演示基础也最清楚。它仍未公开 Dex5-1P 指模块的日本库存与维修 SLA，但在五家中是最有条件把停机变成“换指恢复”的方案。[S6][S7][S30]

版本锁定提醒

      厂家当前页写 1100 g、58 V@4 A；TechShare 页面仍写 1000 g、58 V@3 A。报价必须写明硬件修订、重量、电流、固件和触觉版本，不能只写“Dex5-1P”。

## 3.3 WUJI Hand 2 Beta 2：最佳技术挑战者，不宜做唯一首购

已核实：20 个完全主动轴；串联旋转直驱、无非线性运动耦合；可回驱；20 轴 1 kHz 原生状态流；MIT 控制；100BASE-TX；命令明确包含 position / velocity / effort；状态帧包含序列号与设备微秒时间戳。[S8][S9]

触觉：Beta 2 为 176 点（三轴力 + 温度），拇指 40 点、其余四指各 34 点；每指独立自描述流，原生 100 Hz；SDK 公开在线位图、端到端丢包、重排、重复、RPC 超时与 SDK 内部丢帧计数。就“可审计的数据完整性”而言，它是五家公开资料中最清楚的。[S9][S11]

RL 判断：控制与可观测性架构非常适合真实世界 RL；URDF/MJCF/USD/STEP、ROS 2、MuJoCo 和 Isaac Sim 资源齐全。但它主要提供模型与接口，不像 BrainCo 已提供具体手内 RL 任务、预训练权重和成熟部署包。

成熟度：官方文档仍将硬件称为 Beta；使用约束写明热设计、皮肤寿命、整机可靠性、关节零位和回驱一致性仍在收敛。日本 UNIPOS 页面在 2026-08-19 仍以预订/首批出货表述，尚无规模安装与本地维修证据。[S10][S12]

技术结论

      如果只按“最适合写低层 RL 代码”排序，WUJI 会排在第一梯队；如果按“现在用一笔预算买唯一一台、要连续跑实验”排序，它因为 Beta 与售后风险不能排第一。其 100 Hz 触觉也达不到昨日设定的 ≥250 Hz 高速触觉目标。

## 3.4 PaXini DexH13 Gen2：Phase 1 首购与价格最优解

已核实：4 指，16 个物理自由度 = 13 主动 + 3 被动；空心杯电机；15 N 最大指尖力、5 kg 负载、1.5 s 开合、100 万次实验室寿命；EtherCAT/Modbus。[S13]

触觉：1140 个 ITPU 单元、3420 个信号通道，覆盖密度显著高于其他候选。3420/1140 = 3 个通道/单元是合理推断，但官网没有把三个通道逐项定义为 Fx/Fy/Fz，也没有公开 DexH13 全手原始帧率、时间戳、坐标映射和完整 SDK，因此不能把“多维”直接当作已验收的三轴原始力。

RL 判断：对阶段 1 的接触图、接触区域迁移和物性探索非常有潜力；但 4 指、13 主动轴会在阶段 2 的重抓取和 finger gaiting 中形成结构性上限。除非你计划双平台，否则不宜作为唯一主力。

驱动与维护：PaXini 官网只公开“空心杯电机”；IDEA 申报资料进一步描述为 motor-screw system。相对腱驱，它没有公开的日常预紧流程，但丝杠/螺母、轴承和柔性触觉覆盖层仍会形成磨损、间隙与更换风险。厂家未公布可现场更换的手指/执行器模块，因此不能仅凭“easy maintenance”宣传判定低风险。[S13][S33]

日本与价格：Shinwa 合作和日本 PoC 证明导入链正在形成；更关键的是采购方已经取得日本商社 240 万日元报价。该报价把采购路径从“概念合作”推进到“可执行交易”，但并未自动证明商社承担本地拆修、备件与周转机，必须写入订单附件。[S14][S15]

## 3.5 LinkerBot L30：型号与日本销售渠道已闭环，数据和维修条款未闭环

型号判断：你记得对：LinkerBot 在本项目里应选 L30，而不是 L20。ELSA Japan 的现行日本 SKU 已明确为 5 指、21 关节 = 17 Active + 4 Passive、腱驱、1400 g、DC12V，指部速度约 406–444°/s。这意味着日本采购合同的策略输出维度应按 17 个主动轴，而不是把“21 DOF”当作 21 维动作空间。[S20][S21]

软件与集成：不能再说“L30 没有 SDK”。LinkerBot 开发者中心明确列出 L30 使用手册、SDK 工具、CAN 协议、Demo 和产品模型；ELSA 还列出 UR、Franka、xArm、RealMan、AgileX，PyBullet/Isaac/MuJoCo，以及 ROS1/ROS2/Python。准确的缺口是：当前公开 C++ SDK 支持型号清单仍未列 L30，所以采购时必须交付 L30 对应的仓库/分支、API 版本、关节映射和仿真资产 commit。[S19][S21][S22]

触觉：ELSA 明示 L30 指尖内置触觉传感器阵列，LinkerHand 通用 ROS2 文档也有法向、切向、接近和矩阵消息。但公开资料仍没有把 L30 实物触觉点阵、单位、坐标、有效位、新样本率、设备时间戳来源以及与 17 个主动轴的同步方式连接成一条可验收数据链。

RL 与维护风险：腱驱的优势是电机可远置、指端惯量低、结构仿生且具顺应性；代价是拉索伸长、导向摩擦、预紧漂移、死区与滞回。同行评审综述也把 tension management、routing calibration 和 maintenance demand 列为精密抓取的核心成本。除非厂家提供当前 L30 修订的系统辨识参数、张力标定周期、换腱工时与备件价，否则低层 RL 的 sim-to-real 与停机成本都会高于可换齿轮指模块路线。[S34]

日本：ELSA Japan 已于 2026-04-07 宣布与 Linkerbot 签署国内销售代理协议并开始受理 L30 等 5 款产品订单；因此“日本没有正式代理”的旧判断是错误的。ELSA 有日文电话/邮件和通用修理中心/RMA 流程，但公开修理申请表列出的产品类别并没有 Linkerbot。故障是在日本拆修、模块更换还是送回中国，谁承担运费，是否有 L30 腱/指尖/电机备件、周转机和时限，都要写入报价附件。[S20][S23][S24]

对你的直接回答

      “LinkerBot 应该选 L30 吗？”——作为 LinkerBot 参评型号：确定是，而且 ELSA 让它从外围候选升为正式短名单。作为你现在唯一一台 RL 主力手：仍不是。阻碍已不再是“日本没人卖”，而是 17 维动作空间、腱驱辨识、原始触觉/时间戳以及 L30 专用维修 SLA 尚未通过 P0。

# 4. 面向 RL 的任务级排序

## 4.1 阶段 1 纯技术排序：接触、滑移、插入与失败恢复

| 顺位 | 候选 | 优势 | 限制 / 条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1（条件） | BrainCo U21VT | 全手阵列 + 指尖视觉触觉；21 主动轴；MIT；官方实机部署路径 | 必须证明全手/VT 原始流、设备时间戳和持续帧率 |
| 2（技术） | WUJI Beta 2 | 176 点三轴力+温度；明确 100 Hz；1 kHz 关节；时间戳与丢帧诊断最佳 | 100 Hz 低于高速触觉目标；Beta 整机可靠性与日本维修不足 |
| 3（触觉支线） | PaXini DexH13 | 全手 1140 ITPU/3420 通道，接触图潜力最大 | 原始 API/帧率/时间戳未公开；只有 4 指、13 主动轴 |
| 4（保底） | Unitree Dex5-1P | 产品成熟、1000 Hz 包、94 点压力、日方支持最清楚 | 标量压力；触觉真实刷新/同步未单列 |
| 5 | LinkerBot L30 | 高速、仿生、指尖触觉阵列；ELSA 可安排正式日本 PoC | 原始触觉/同步未公开；17 主动轴；腱驱辨识和维护成本高 |

表 5｜阶段 1 纯技术排名强调“触觉可观测性”，不含价格；最终采购还要叠加表 9–11。

## 4.2 阶段 2：腕部固定的手内操作与 finger gaiting

| 顺位 | 候选 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 1 | BrainCo Revo3 U21VT | 21/21 主动；拇指 5 轴；四指各有独立外展、MCP、PIP、DIP；官方已发布 in-hand reorientation / HORA 旋转任务与权重。 |
| 2 | WUJI Hand 2 Beta 2 | 20/20 主动，直驱无非线性耦合；动作空间纯净；但仿真参数与硬件一致性仍处 Beta 收敛期。 |
| 3 | LinkerBot L30 | 日本 SKU 已确认为 17 主动 + 4 被动；仿生与速度有潜力，但动作维度低于 BrainCo/WUJI，腱绳模型与维护参数仍须锁定。 |
| 4 | Unitree Dex5-1P | 16 主动轴仍可做大量抓取/重定向；四个 DIP 耦合限制精细指步与滚动。 |
| 5 | PaXini DexH13 | 13 主动轴、4 指使可达接触拓扑和重抓取策略空间最小。 |

表 6｜阶段 2 对主动独立轴极其敏感，名义总 DOF 不应参与替代计算。

## 4.3 与 WAM / UR5e / 相机 / 双 GPU 的系统适配

Phase 1 的目标平台是 WAM；若在现有 UR5e 工位做同脚本 PoC，UR5e 最大负载 5 kg、系统更新频率 500 Hz，RTDE 输出可到 500 Hz，但控制箱负载不足时会跳过中间包、只发最新数据。[S27][S28] 无论接 WAM 还是 UR5e，手与相机都应接入独立实时/近实时主机，由统一记录器完成时间对齐。

- 机械：报价必须提供手体重量、适配法兰重量、线缆拖曳、工具重心与转动惯量，并分别校核 WAM/UR5e 末端负载。ELSA 日本 SKU 已把 L30 手体锁定为 1400 g；BrainCo 重量仍需实测。

- 网络：机械臂状态流、Mech-Mind、ZED2i 与手部数据以独立网卡/VLAN 或明确 QoS 分流；不要让高带宽触觉/相机挤占机械臂实时链路。

- 时钟：优先使用设备端时间戳；次选同主机单调时钟接收戳。所有流同时记录 seq、device_ts、host_rx_ts、host_publish_ts。

- 训练：双 Blackwell 足够进行大规模 Isaac Lab 并行训练；真正瓶颈更可能是实机数据质量、触觉标定、域随机化参数和故障恢复，而不是 GPU。

# 5. 驱动方式、维护与日本修理风险

驱动方式不能只按“直驱最好、腱驱最差”一刀切。维护风险由传动非线性、可换模块、诊断工具、触觉覆盖层、产品成熟度和日本维修责任共同决定。以下把厂家已公开事实与工程推断分开列示。

## 5.1 五种架构的维护画像

| 候选 | 确认的驱动 / 传动 | 维护收益 | 主要故障或漂移路径 | 现场恢复判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BrainCo U21VT | 21 独立电机、全关节可回驱；厂家未公开具体减速/传动细节 | GUI 可看 21 电机位置、速度、电流、温度与故障；支持标定、OTA 和复位 | 21 执行器/驱动/线束数量多；触觉覆盖层和单关节模块是否可换未公开 | 中：诊断最强；换修粒度待合同 |
| Unitree Dex5-1P | 空心杯电机；12 微型力控复合传动 + 4 齿轮力控关节；低阻尼小间隙减速器 | 五根手指可独立更换；无长腱路径和张力维护 | 齿轮/减速器的间隙、磨损与冲击损伤；指模块价格/库存未公开 | 低：最接近“坏一指、换一指” |
| WUJI Hand 2 | 20 个串联旋转直驱关节；7 类专用电机；可回驱 | 无非线性运动耦合，系统辨识与低层控制最直接；无需腱张力维护 | Beta 1/2 的热设计、皮肤、耐久、零位和力矩透明仍在收敛；厂家明确不承诺寿命/抗冲击 | 高（当前）：架构好，产品成熟度不足 |
| PaXini DexH13 | 官网确认空心杯电机；IDEA 资料称 motor-screw system；13 主动轴 | 无已公开的腱预紧流程；执行轴少于 20–21 轴方案；厂家宣称易维护 | 丝杠/螺母或轴承间隙与磨损；1140 ITPU 触觉覆盖层是高价值易损面；模块粒度未公开 | 中：机械路线可控，触觉/模块备件待锁定 |
| LinkerBot L30 | UHMWPE 腱 + 自研关节电机；17 主动 + 4 被动 | 电机可远置、指端惯量低、仿生与顺应性好 | 腱伸长/蠕变、导向摩擦、预紧漂移、死区、滞回、走线与换腱标定；厂家未公布周期和工时 | 中高：需专用工装、张力规范与备件 |

表 7｜“现场恢复判断”是基于公开结构与服务证据的采购风险判断，不是厂家故障率统计。[S29][S30][S33][S34]

## 5.2 维护风险最小到最大

| 顺位 | 候选 | 为什么 | 采购前必须闭环 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unitree Dex5-1P | 可独立换指 + 成熟减速关节 + TechShare 日本团队，最有利于把停机控制在模块更换时间内 | 五种指模块各一件的价格/库存；日本 RMA；故障换指是否影响保修 |
| 2 | BrainCo U21VT | 遥测、故障码、校准与 OTA 最完整，Tohasen 明示部件/修理支持 | Revo3 是否覆盖；单关节/指模块可换性；日本维修地点和周转 SLA |
| 3 | PaXini DexH13 | 无长腱传动、主动轴较少，且已有日本商社报价；但高密度触觉面与 motor-screw 模块换修未公开 | 触觉皮肤/指尖/丝杠执行器备件；商社是否承担日本维修或仅转送 |
| 4 | LinkerBot L30 | ELSA 销售窗口正规，但腱驱本身增加张力标定与滞回管理，公开修理表单又未列 Linkerbot | 换腱周期/工时/工装；日本还是中国修；腱、电机、触觉指尖库存和周转机 |
| 5 | WUJI Hand 2 | 直驱架构本应易辨识，但 Beta 阶段明确不保证寿命/耐久，且日本仍是进口报价窗口 | 量产序列耐久、8 小时热稳态、皮肤寿命、日本 RMA 和备机 |

表 8｜这是“连续跑真实世界 RL、坏了后多久恢复”的风险排序；不是纯性能排名。

ELSA，不是 ALISA

      你昨天记得的公司是 ELSA Japan（エルザ ジャパン）。它在 2026-04-07 成为 Linkerbot 日本国内销售代理，证明 L30 有正式日本销售与日文支持窗口；但 ELSA 当前公开修理申请表未列 Linkerbot，因此“销售责任”已闭环，“L30 专用本地维修责任”仍未闭环。

# 6. 价格、日元换算与三年 TCO

## 6.1 换算口径与公开价格

2026-08-05 ECB 参考值为 1 EUR = 182.08 JPY、1 EUR = 1.1554 USD、1 EUR = 7.7989 CNY，据此约得 1 USD = 157.59 JPY、1 CNY = 23.35 JPY。为避免报价期间汇率波动，本报告预算统一采用较保守的 1 USD = 160 JPY、1 EUR = 183 JPY、1 CNY = 23.4 JPY。[S40]

| 候选 | 公开价格证据（单手） | 日元等值 | 日本实际/预算状态 | 可信度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BrainCo U21VT | V-Touch 海外销售页 USD 35,000 | 约 560 万日元 | Tohasen 询价；日本到岸、税、附件与维修价未公开 | C：第三方售价 |
| Unitree Dex5-1P | 德国渠道 EUR 17,750 含 19% VAT；未税约 EUR 14,916 | 含税约 325 万；未税等值约 273 万 | TechShare 询价；不能把德国 VAT 直接当日本成本 | B−：明确 SKU |
| WUJI Hand 2 | 海外预售价 USD 19,500 | 约 312 万日元 | UNIPOS 询价/首批预订；Beta 与交付风险另计 | C：预售价 |
| PaXini DexH13 | 中国公开 CNY 98,000 未税；美国 USD 19,800；采购方日本商社报价 240 万日元 | 中国约 229 万；美国约 317 万；日本实价 240 万 | 当前唯一日本真实成交级输入；仍需确认含税与交付/保修范围 | A（采购方实报） |
| LinkerBot L30 | 两家海外渠道 USD 19,999–28,999 | 约 320–464 万日元 | ELSA 正式询价；日本售价、备件和维修包未公开 | C：第三方区间 |

表 9｜网页价不含统一的税、运费、法兰、线束、集成与日本保修，不能直接视为可开工价。[S32][S35][S36][S37][S38][S39][S41]

## 6.2 PaXini 240 万日元报价的最终预算

价格判断

      240 万日元若为未税、手体单价，则含日本消费税为 264 万日元；若 240 万已经含税，则未税基价约 218.2 万日元。与中国公开未税等值价约 229 万日元相比，日本报价只高约 11 万日元（约 4.7%）；与美国渠道等值约 317 万相比低约 77 万日元（约 24%）。这是一张明显有竞争力的报价，但低溢价也意味着必须核对是否省略了日本维修、备件、法兰或现场支持。

| 预算层 | 包含项目 | 未税预算 | 含税预算（按 240 万未税） | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 裸手发票 | DexH13 Gen2 单手；以采购方商社报价为准 | 240 万 | 264 万 | 已知价格，范围待核 |
| 可开工增量 | 法兰/线束/电源/通信适配 + P0 调试与集成支持 | 30–60 万 | 33–66 万 | 规划值，需拆项报价 |
| 首年备件/RMA | 触觉皮肤或指尖/线束等一套关键备件 + 返厂物流准备金 | 35–60 万 | 38.5–66 万 | 风险准备，不代表必然支出 |
| Phase 1 首年批准额 | 裸手 + 可开工 + 首年备件/RMA | 305–360 万 | 335.5–396 万 | 建议中心值 360 万含税 |
| 第 2–3 年维修准备 | 额外易损件、校准、一次跨境维修或有偿支持准备 | 30–60 万 | 33–66 万 | 风险准备 |
| 三年硬件 TCO | 不含 WAM/UR5e、相机、GPU 与内部工程师工时 | 335–420 万 | 368.5–462 万 | 采购预算上限建议 460 万含税 |

表 10｜若 240 万已含税，表中含税合计整体再减 24 万日元。集成与备件为预算假设，必须由商社拆项确认。

## 6.3 日本合理成交区间与三年 TCO

| 候选 | 日本含税合理成交区间 | 三年硬件 TCO | 拿到报价后的判定线 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BrainCo U21VT | 约 620–750 万日元 | 约 750–1000 万日元 | ≤700 万较好；>750 万须含关键备件、集成与明确 Revo3 日本保修 | 估算：海外 V-Touch 价 + 税/渠道/支持 |
| Unitree Dex5-1P | 约 330–400 万日元 | 约 410–560 万日元 | ≤330 万会触发与 PaXini 最终复审；>420 万且无备指则性价比不足 | 估算：德国未税货值与海外含税价交叉校验 |
| WUJI Hand 2 | 约 380–450 万日元 | 约 530–730 万日元 | ≤420 万且 Beta 2/P0/日本 RMA 全通过才进入首购；>450 万暂缓 | 估算：预售价 + 税/进口/首批风险 |
| PaXini DexH13 | 240 万若未税则 264 万；若已含税则 240 万 | 约 369–462 万日元 | 首年中心 360 万、硬上限 400 万；三年上限 460 万 | 采购方实报，当前唯一成交级输入 |
| LinkerBot L30 | 约 400–550 万日元 | 约 580–880 万日元 | ≤400 万仍须维修/P0；>500 万且无换腱包、备件和 SLA 则否决 | 估算：海外 320–464 万区间 + 日本渠道/支持 |

表 11｜“合理成交区间”不是供应商报价，而是按海外公开价、预算汇率、日本消费税、运输与合理渠道/支持成本推导的谈判带；除 PaXini 外，拿到正式 RFQ 后必须重算。

## 6.4 价格陷阱与真正会改变决策的报价

- BrainCo 不能只写“Revo3”：海外渠道的 Basic、Touch、V-Touch 分别为 USD 17,000、21,000、35,000，约合 272 万、336 万、560 万日元。我们的目标必须锁定 U21VT / V-Touch；低价 U21 或 U21T 不能替代。[S35][S42][S43]

- Unitree 是唯一可能凭正式价格改变 Phase 1 结论的候选：若 TechShare 对 Dex5-1P 完整包报价含税 ≤330 万日元，并含日本保修与备用指模块方案，其停机风险优势值得与 PaXini 再做一次最终复审。

- WUJI 的 20 主动直驱很有技术价值，但它仍处于 Beta 收敛期；若日本含税价 >450 万日元，就同时失去价格与成熟度优势。

- LinkerBot 海外渠道价差接近 145 万日元，说明硬件修订、选项或渠道加价并不透明。ELSA 报价必须锁定日本 SKU、触觉、接口、腱维护包和维修 SLA，不能只给一个总价。

# 7. 风险调整评分与敏感性

评分是“截至本日公开证据下的采购决策分”，不是厂商性能排名。每项按任务价值、证据强度和成熟度共同打分；任何 P0 门槛不通过都会覆盖总分。

| 候选 | 控制/主动轴 20 | 触觉 20 | RL 栈 20 | 实时 10 | 成熟 10 | 日本 15 | 机械臂 5 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BrainCo U21VT | 19 | 15 | 20 | 8 | 8 | 12 | 3 | 85 |
| Unitree Dex5-1P | 14 | 10 | 15 | 9 | 10 | 15 | 4 | 77 |
| WUJI Beta 2 | 20 | 17 | 16 | 10 | 3 | 6 | 4 | 76 |
| LinkerBot L30 | 15 | 11 | 13 | 7 | 8 | 13 | 4 | 71 |
| PaXini DexH13 | 11 | 16 | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 64 |

表 12｜技术风险调整评分，不含价格。总分不替代 P0 实机验收。

## 7.1 技术冠军不等于本阶段采购冠军

不计价格且要求一只手覆盖两个阶段时，BrainCo 仍以 85 分领先；Unitree 是停机风险最低的保底；WUJI 是控制架构挑战者。PaXini 的 64 分主要被 4 指/13 主动轴和 SDK 未公开拉低，并不表示其 Phase 1 触觉价值低。现在允许 Phase 2 再买一只手，且 PaXini 有 240 万日元真实报价，因此不能再用“一只手包办两阶段”的总分直接决定首购。

## 7.2 为什么价格让 PaXini 成为 Phase 1 首购

- Phase 1 的核心是 USB/插销插拔、易碎物抓取、滑移感知和失败恢复；PaXini 的 1140 ITPU/3420 通道与眼在手相机正对这一阶段的观测需求。

- 240 万日元日本报价接近中国公开未税等值价，且比海外渠道等值价低约 24%；节省的约 300 万日元级差额可留给 P0、关键备件以及 Phase 2 的高主动轴第二只手。

- 这个决定并不把 PaXini 的 13 主动轴问题消失掉，而是把该限制显式留到 Phase 2，用 BrainCo/WUJI 的第二只手解决。

## 7.3 ELSA 让 LinkerBot 显著加分，但为什么仍不是首购

ELSA 不是普通代购窗口，而是 Linkerbot 的日本国内销售代理；它把 L30 日本 SKU、UR/仿真/ROS 生态和法人询价入口放到正式产品页。因此 LinkerBot 的日本销售渠道分显著上调。但没有升为首购的原因是：17 个主动动作维度低于 20–21 全主动平台，腱驱增加滞回和维护，原始触觉/同步未公开，而且 ELSA 修理表单没有 Linkerbot 专用类别。销售闭环与维修闭环必须分开。

## 7.4 敏感性：什么条件会改变结论

- 若 BrainCo 无法提供触觉设备时间戳，且全手原始帧率实测低于 100 Hz：其阶段 1 优势大幅下降，应转向 WUJI Beta 2 的实机耐久挑战，或先买 Unitree 做工程基线。

- 若 WUJI 在 8 小时连续测试、1000 次动作循环、热稳态与日本 RMA 上全部通过：它会从“技术挑战者”升为与 BrainCo 并列的首购候选。

- 若 ELSA 在报价中锁定当前 L30 修订的 17 路动作映射与 CAN-FD/RS485 接口，交付 L30 对应 SDK/URDF/MJCF/USD，证明 ≥200 Hz 带设备时间戳的原始触觉，并写明腱张力标定、更换件、日本维修地点、备件与 SLA：L30 可由第 4 升到第 2–3。

- 若 PaXini 无法导出逐点原始/标定触觉、设备时间戳，或 EtherCAT/Modbus 只开放高层手势：不买，Phase 1 转 Unitree Dex5-1P 做低停机工程基线。

- 若 PaXini 商社不承担初期不良和 RMA、无法提供关键触觉易损件，且三年含税预算超过 460 万日元：价格优势被维护风险吃掉，应重新比较 Unitree。

# 8. 最终采购决定

下定决心

      Phase 1 首购 PaXini DexH13 Gen2，按日本商社 240 万日元报价推进条件订单。建议首年含税批准中心值 360 万日元、硬上限 400 万日元；三年硬件 TCO 含税上限 460 万日元。尾款只在原始触觉、设备时间戳、低层接口、连续运行和日本 RMA/备件条款通过 P0 后支付。Phase 2 暂不购买 L30；待手内任务启动时，优先复审 BrainCo U21VT，其次复审量产成熟后的 WUJI。

## 8.1 这不是“PaXini 全面最好”，而是阶段拆分后的最优资本配置

PaXini 在 Phase 1 的触觉覆盖与实际价格占优；BrainCo/WUJI 在 Phase 2 的主动动作空间占优；Unitree 在维护连续性上占优。把三类优势硬塞进一次采购，会为暂时不用的能力多付数百万日元，或被迫接受 L30 的腱维护与数据缺口。两阶段分购后，PaXini 先做触觉数据与接触策略，第二只手再追求 20–21 主动轴，是更低风险的路线。

## 8.2 任何一项出现就否决 PaXini

- 240 万日元不是当前 DexH13 Gen2 完整单手，或不含 1140 ITPU/3420 通道、眼在手相机及商用 SDK。

- 不能导出逐点原始/标定触觉、空间映射、量纲、有效位、序列号和设备时间戳；只能获得厂商封闭算法标签。

- 不能提供当前硬件修订的 EtherCAT ESI/Modbus 寄存器、13 路主动轴映射和稳定的连续控制接口。

- 商社拒绝写明初期不良、送修路径、运费、预计周转、触觉皮肤/指尖/线束备件和厂家升级支持。

- 可开工价超过 360 万日元含税中心值且无额外备件/服务，或三年 TCO 超过 460 万日元含税。

## 8.3 两阶段明确备选

Phase 1：PaXini 通过 P0 即下单；失败时改买 Unitree Dex5-1P。Unitree 的触觉维度较低，但五指可换和 TechShare 渠道最利于不中断实验。

Phase 2：启动魔方翻转、转笔和螺丝刀重定向前重新 RFQ：首选 BrainCo U21VT（21 主动轴 + 现成 RL 栈），次选届时完成耐久与日本服务闭环的 WUJI（20 主动直驱）。

LinkerBot L30：只保留 PoC，不列入当前付款计划。除非 ELSA 同时交付 L30 专用 SDK、触觉同步、换腱规范、备件和日本维修 SLA，并且价格明显低于 BrainCo/WUJI，否则其 17 主动轴与腱驱风险不值得作为两阶段中的任一主平台。

# 9. RFQ 与同机 PoC 验收

## 9.1 P0：不满足就不付尾款

| P0 项 | 要求 | 判定方式 |
| --- | --- | --- |
| 确切 SKU | 型号、左右手、硬件修订、固件、SDK commit/版本、触觉供应商/映射全部写入报价 | 实物 SN 与 SDK 自检输出一致 |
| 原始触觉 | 每点原始/标定值、量纲、坐标、无效码、饱和、标定工具；不能只给聚合量 | 导出 10 分钟二进制/ROS bag 样例并复算接触图 |
| 时间与顺序 | 每帧 seq；设备时间戳优先；说明时钟漂移、回绕与重启语义 | 同一接触事件对齐手关节、电流、触觉与 WAM/UR5e 状态流 |
| 速率 | 延续昨日目标：全阵列新样本 ≥250 Hz；若硬件仅 100 Hz，必须明确并按降级方案评估 | 观察“值真正更新”的频率，不只看包到达率 |
| 时延 | 触觉↔手关节 p99 ≤5 ms；手↔机械臂状态流 p99 ≤10 ms | 硬件触发/快速敲击与同主机时间记录 |
| 数据完整性 | 有效点 ≥99.5%；60 分钟丢帧/超时 <0.1%；无静默重复旧帧 | seq 缺口、重复、重排、timeout 统计 |
| 稳定与耐久 | 1000 次动作循环 + 8 小时任务，无断连、无热降频造成策略失稳 | 记录温度、电流、故障码、重连和性能漂移 |
| 许可与支持 | 允许离线记录、RL 训练、模型发布/内部部署；日本维修、备件、响应 SLA 写入合同 | 合同附件与书面邮件 |

表 13｜这些是采购验收，不是宣传参数。

## 9.2 两小时现场 PoC 脚本

| 时间 | 动作 | 必须交付的证据 |
| --- | --- | --- |
| 0–15 分钟 | 读取 SN、硬件/固件、关节/触觉映射；断电重启一次 | 版本清单；上电标定行为；异常恢复步骤 |
| 15–35 分钟 | 静止、空载运动、全阵列 10 分钟持续采集 | 真实更新率、噪声、漂移、seq/时间戳、丢包 |
| 35–65 分钟 | 敲击、法向加载、切向拖动、滑移、软硬物、边角接触 | 接触传播、剪切/形变可见性、饱和、回零、滑移先兆 |
| 65–95 分钟 | 装到 WAM 或 UR5e；同步记录；插入/碰撞恢复 50 次 | 手-臂时延分布、保护停、e-stop、恢复一致性 |
| 95–120 分钟 | 高频 finger gaiting/抓放循环；热稳态；拔插/重连 | 温升、动作漂移、通信恢复、日志与故障码 |

表 14｜所有候选必须用同一物体、同一脚本、同一记录器比较。

## 9.3 五家必须补交的特定问题

以下每家严格只问三题，但每题都要求商社把答案写入正式报价单、规格书或保修条件书。口头回答不能作为下单依据。

共通请求

      请分别列出裸手、SDK、法兰、电源/线束、通信适配、集成支持、关键备件、运输、税和保修价格；同时提交当前量产硬件修订、固件、SDK 版本及交期。

### 9.3.1 PaXini DexH13 Gen2｜给现有日本商社

- ご提示いただいた240万円は税込・税別のどちらでしょうか。また、1140 ITPU／3420チャンネル触覚、手の甲カメラ、SDK、電源、通信変換器、ケーブル、ロボット接続フランジを含む最新量産版DexH13 Gen2一式の価格でしょうか。左右、納期、保証期間を含めた正式な内訳見積書をご提示ください。

- 強化学習用途として、各ITPUのFx・Fy・Fz原始値、センサ配置座標、単位、分解能、実測更新周期、device timestamp、sequence numberをSDKから連続取得できますか。EtherCAT ESI、Modbus、URDF／MJCF／USDおよびサンプルログも提供可能でしょうか。

- 日本国内で故障した場合、修理は日本国内と中国返送のどちらになりますか。初期不良、通常故障、触覚スキン破損について、標準ターンアラウンド時間、代替機、交換用指・指先・触覚スキン・モーターモジュールの価格と在庫、ユーザー交換の可否をご回答ください。

### 9.3.2 Unitree Dex5-1P｜TechShare

- 見積対象が非触覚版Dex5-1ではなく、94点圧力センサを搭載したDex5-1Pであることをご確認ください。16能動軸＋4連動軸の最新量産版について、左右、SDK、電源、ケーブル、通信機器、取付フランジ、送料、税込総額を分けた正式見積書をご提示ください。

- 公称1000 Hz通信とは別に、94点触覚センサが実際に新しい測定値を生成する更新周期は何Hzでしょうか。各点の原始値、単位、分解能、温度、device timestamp、関節位置・速度・トルク・電流を同期取得できるか、ROS 2、URDF／MJCF／USDおよびサンプルログの提供可否もご回答ください。

- TechShare経由で、指一本単位の交換部品を日本国内に在庫していますか。指モジュールと触覚部品の価格、ユーザー交換可否、国内修理か中国返送か、標準修理日数、代替機、保証期間および年間保守契約の有無をご提示ください。

### 9.3.3 BrainCo Revo3 U21VT｜Tohasen

- 見積対象がU21またはU21Tではなく、全手触覚と5指の視触覚センサを搭載したU21VT／V-Touchであることをご確認ください。左右、触覚構成、SDK、電源、通信機器、ケーブル、取付フランジ、送料を含む税込総額をご提示ください。

- 500 Hz関節制御に対して、全手Pressure Matrixおよび5指視触覚データの実測フレームレート、原始データ形式、device timestamp、同期方法をご提示ください。指先画像・変形量・圧力値をユーザーが直接取得できるか、EtherCATおよびCAN FDが出荷時点で正式対応済みか、サンプルログも含めてご回答ください。

- Tohasenの国内サポート対象にRevo3 U21VTが明確に含まれますか。日本国内修理の可否、校正・OTA・ファームウェア更新、指先視触覚部品とモーターモジュールの在庫・価格、標準修理日数、代替機、保証期間をご提示ください。

### 9.3.4 WUJI Hand 2｜UNIPOS

- 納入される製品はBeta 1、Beta 2、または量産版のどのリビジョンでしょうか。20能動軸、触覚スキン、SDK、Wuji Studio、電源、Ethernet機器、ケーブル、取付フランジを含む税込価格、納期、キャンセル条件、将来のハードウェア更新方針をご提示ください。

- 20軸1000 Hz制御で8時間連続運転した場合のモーター温度、サーマルデレーティング、校正ドリフト、メーカー指定デューティ比、耐久サイクル試験結果をご提示ください。また、触覚原始値の点数、軸数、単位、分解能、更新周期、device timestampおよびサンプルログを取得できますか。

- UNIPOS経由で故障した場合、日本国内修理と中国返送のどちらになりますか。指・関節・触覚スキンをモジュール交換できる範囲、部品価格、日本在庫、標準修理日数、代替機、Beta製品の無償改修・アップグレード条件をご提示ください。

### 9.3.5 LinkerBot L30｜ELSA Japan

- 日本向けL30の正確なハードウェアリビジョンについて、21関節＝17能動＋4受動、電源電圧、最大荷重、CAN FD／RS485、指先触覚センサの標準搭載有無をご確認ください。左右、SDK、電源、通信機器、ケーブル、取付フランジ、送料を含む税込総額をご提示ください。

- SDKから17軸の指令・状態に加え、各関節の位置・速度・電流またはトルク、および指先触覚アレイの原始値、センサ配置、単位、分解能、実測更新周期、device timestampを取得できますか。L30専用ROS 2、URDF／MJCF／USDとサンプルログもご提供ください。

- 腱の交換周期の目安、張力再調整の頻度、交換・routing calibration・ゼロ点校正に必要な工具と工数をご提示ください。また、交換用腱、指、モーター、触覚指先の価格と日本在庫、ELSA国内修理か中国返送か、標準修理日数、代替機および保守SLAをご回答ください。

# 10. 建议订单包与 90 天落地

## 10.1 PaXini 条件订单行项目

- PaXini DexH13 Gen2 单手，当前量产硬件修订；1140 ITPU / 3420 通道、8 MP 眼在手相机；报价中明确左右手与序列号。

- WAM/UR5e 机械适配法兰、完整 CAD/STEP、重量/重心/惯量表、线缆拖链建议。

- 工业电源、EtherCAT 主站配置/ESI 或 Modbus 适配器、屏蔽线和备用线束。

- 至少一套可更换指尖/皮肤/触觉易损件；列出单价、交期和日本库存。

- PaXini 商用 SDK、EtherCAT ESI、Modbus 寄存器、URDF/MJCF/USD（若有）、离线安装包、固件回退包、触觉与零位校准工具。

- 商社/厂家两个工作日的远程或现场集成支持；初期不良、在日诊断、返厂路径、周转机、备件与响应时限。

- 报价拆分：240 万日元含税/未税口径、运费、法兰、电源/线束、SDK 许可、集成、备件和维修分别列价。

- 验收附件：本报告表 13 与表 14；尾款与 P0 通过绑定。

## 10.2 90 天执行顺序

- 第 0–2 周：完成同机 PoC，冻结硬件/固件/SDK，生成基线时延与丢包报告。

- 第 3–4 周：WAM/UR5e 机械与电气集成；统一时钟与记录格式；建立保护停、e-stop、重连状态机。

- 第 5–8 周：阶段 1 数据采集；从 20–50 Hz 策略频率开始，触觉保持最高原生频率；训练插入、滑移和失败恢复。

- 第 9–12 周：完成 USB/插销插拔、易碎物抓取、滑移抑制和失败恢复基线；形成触觉数据质量与硬件磨损报告。

Phase 2 不与本次 PaXini 同时付款。到手内翻转魔方、转笔、调整/转动螺丝刀的任务冻结后，再向 Tohasen 获取 BrainCo U21VT 报价，并向 WUJI/UNIPOS 索取量产耐久与日本维修方案；届时用同一份 P0/Poc 数据合同复审。ELSA L30 只保留价格和维修条款收集。

# 附录 A｜主要证据源

以下优先列厂家官方文档、官方代码仓库与日本渠道正式页面。第三方页面只用于暴露型号/修订冲突，最终合同必须以实机和厂家书面文件为准。

[S1] BrainCo Revo3 官方参数 — 21 主动轴、控制模式、500 Hz、U21T/U21VT 触觉 https://www.brainco-hz.com/docs/revolimb-hand/en/revo3/parameters.html

[S2] BrainCo Revo3 SDK — 低层 API、数据采集器、触觉读取 https://www.brainco-hz.com/docs/revolimb-hand/en/revo3/get_sdk.html

[S3] BrainCo Revo3 通信与触觉协议 — 寄存器、11 模块、416 点映射 https://www.brainco-hz.com/docs/revolimb-hand/en/revo3/protocol.html

[S4] BrainCo RevoLab / Isaac Lab — 任务、预训练权重、HORA、sim-to-real https://github.com/BrainCoTech/RevoLab

[S5] Tohasen–BrainCo 日本正規代理公告 — 日文支持、国内故障/备件/维修/集成 https://www.tohasen-robotics.com/news/tohasen-rotohasen-robotics%E3%80%81brainco%EF%BC%88%E5%BC%BA%E8%84%91%E7%A7%91%E6%8A%80%EF%BC%89%E3%81%A8%E3%81%AE%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E4%BB%A3%E7%90%86%E5%BA%97%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%82%92%E7%B7%A0/

[S6] Unitree Dex5-1 官方参数 — 16 主动+4 耦合、传动、1 kHz 包、94 触觉 https://www.unitree.com/mobile/Dex5-1/

[S7] TechShare Unitree Dex5-1P 日本页面 — 正規代理、传感器分布、日本团队 https://techshare.co.jp/product/unitree/dex5-1/

[S8] WUJI Hand 2 官方概览 — 20 主动轴、直驱、1 kHz、Beta 说明 https://docs.wuji.tech/docs/en/wuji-hand/latest/overview/

[S9] WUJI Hand 2 SDK Reference — 1 kHz 状态、100 Hz 三轴触觉、时间戳/诊断 https://docs.wuji.tech/docs/en/wuji-hand/latest/sdk-reference/

[S10] WUJI Hand 2 使用约束 — 热、耐久、零位、回驱一致性边界 https://docs.wuji.tech/docs/en/wuji-hand/latest/usage-constraints/

[S11] WUJI Hand 2 Changelog — Beta 2 触觉、流速控制、模型与诊断更新 https://docs.wuji.tech/docs/en/wuji-hand/latest/release-notes/

[S12] UNIPOS Wuji Hand 2 日本销售页面 — 预订/首批出货、日本采购窗口 https://unipos.net/products/wuji-hand-2/

[S13] PaXini DexH13 Gen2 官方参数 — 13 主动+3 被动、1140 ITPU、3420 通道、空心杯电机与实验室寿命 https://www.paxini.com/product/dex/gen2

[S14] Shinwa 2026 新闻归档 — PaXini 合作公告 https://www.shinwa-jpn.co.jp/news/archive.html

[S15] ReYuu Japan PaXini PoC 计划 — 日本 PoC 与未来租赁意向 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000099.000111823.html

[S16] 2026 世界机器人大会 LinkerBot 展商页 — L30 腱绳与速度；O30 明确面向 RL https://www.worldrobotconference.com/expo/company/514.html

[S17] LinkerBot 官方站 — 产品路线与厂商联系方式 https://linkerbot.cn/

[S18] LinkerHand ROS2 Topic Reference — 压力/切向/接近、矩阵消息、时间字段 https://github.com/linker-bot/linkerhand-ros2-sdk/blob/main/doc/Topic-Reference.md

[S19] LinkerHand C++ SDK — 公开支持型号、位置/速度/力矩与传感数据 https://github.com/linker-bot/linkerhand-cpp-sdk

[S20] ELSA Japan–Linkerbot 国内销售代理公告 — 2026-04-07 正式代理、L30 受注、17 Active + 4 Passive https://www.elsa-jp.co.jp/newsrelease/linkerbot-linker-hand/

[S21] ELSA Japan Linker Hand L30 产品页 — 日本 SKU、指尖触觉、UR/仿真/ROS/Python、接口与重量 https://www.elsa-jp.co.jp/products/detail/linkerbot-linker-hand-l30/

[S22] LinkerBot 开发者中心概览 — L30 手册、SDK 工具、CAN 协议、Demo 与产品模型 https://www.linkerbot.cn/faq/overview/

[S23] ELSA Japan 修理中心 — 日文电话/邮件支持与通用修理/RMA 入口 https://www.elsa-jp.co.jp/support/repair/

[S24] ELSA Japan 保证规定 — 公开保证类别；尚未列 Linkerbot 专用条款 https://www.elsa-jp.co.jp/support/policy/

[S25] 帝華機械 LinkerBot 日本取扱页 — 日本导入窗口、目录与开发资料 https://teika-machine.co.jp/?page_id=732

[S26] UNIPOS Linker Hand 日本销售页 — 含 L30 的日本询价窗口 https://www.unipos.net/products/linker-hand/

[S27] UR5e 官方技术规格 — 5 kg 负载、500 Hz 系统频率 https://www.universal-robots.com/manuals/EN/HTML/SW5_19/Content/prod-usr-man/complianceUR5e/H_g5_sections/appendix_g5/tech_spec_sheet.htm

[S28] Universal Robots RTDE Guide — 500 Hz 与跳包语义 https://docs.universal-robots.com/tutorials/communication-protocol-tutorials/rtde-guide.html

[S29] BrainCo Revo3 GUI Control Panel Guide — 21 电机遥测、故障诊断、标定与 OTA https://www.brainco-hz.com/docs/revolimb-hand/en/revo3/guide.html

[S30] Unitree Dex5-1 官方现行页 — 16 主动+4、低阻尼减速器与五指独立更换 https://www.unitree.com/Dex5-1/

[S31] WUJI Hand 2 文档阅读指引 — Beta 能力边界、热、皮肤、耐久与力矩透明约束 https://docs.wuji.tech/docs/en/wuji-hand/latest/

[S32] RBTX PaXini DexH13 中国价格页 — 人民币 98,000，未税/未含运费 https://rbtx.igus.cn/zh-CN/components/end-effectors/paxini-dexterous-robotic-hand-dexh13-left-hand

[S33] IDEA DexH13 设计申报 — motor-screw system 与 easy-maintenance 描述 https://www.idsa.org/awards-recognition/idea/idea-gallery/dexh13-tactile-dexterity-hand/

[S34] Mechanical Design Strategies of Dexterous Robotic Hands（综述） — 腱驱摩擦、伸长、预紧漂移、滞回与维护代价 https://www.mdpi.com/2218-6581/15/8/146

[S35] BrainCo Revo3 V-Touch 海外售价 — USD 35,000；第三方价格证据 https://www.robotsinternational.com/BrainCo-Revo-3-V-Touch.htm

[S36] PaXini DexH13 美国渠道售价 — USD 19,800；第三方价格证据 https://www.usrobotsystems.com/products/paxini-16-dof-4-finger-dexterous-hand-dexh13

[S37] WUJI Hand 2 海外预售价 — USD 19,500；预售/第三方价格证据 https://aifitlab.com/products/wuji-hand-2

[S38] Unitree Dex5-1P 德国渠道售价 — EUR 17,750 含 19% VAT；明确 P 版 SKU https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/unitree_dex5-1p_hand_rechts-424542

[S39] LinkerBot L30 海外渠道低价 — USD 19,999；第三方价格证据 https://aifitlab.com/products/linkerbot-linker-hand-l30

[S40] ECB 2026 年 8 月参考汇率 — EUR/JPY、EUR/USD、EUR/CNY 的预算换算依据 https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html

[S41] LinkerBot L30 海外渠道高价 — USD 28,999；第三方价格证据 https://www.aurixrobotics.com/products/linker-hand-l30-ultra-dexterous-robotic-hand-for-precision-manipulation-linkerbot

[S42] BrainCo Revo3 Basic 海外售价 — USD 17,000；用于防止以基础版替代 U21VT https://www.robotsinternational.com/BrainCo-Revo-3.htm

[S43] BrainCo Revo3 Touch 海外售价 — USD 21,000；用于区分 Touch 与 V-Touch https://www.robotsinternational.com/BrainCo-Revo-3-Touch.htm

# 附录 B｜采购方最终签字页

推荐批准

      批准按日本商社 240 万日元报价推进 PaXini DexH13 Gen2 的 Phase 1 条件采购；首年含税批准中心值 360 万日元、硬上限 400 万日元，三年硬件 TCO 含税上限 460 万日元。技术与付款条件以表 13、表 14 为附件。若 P0 失败，改向 TechShare 获取 Unitree Dex5-1P 备选报价；BrainCo/WUJI 留到 Phase 2，LinkerBot L30 当前不付款。

| 事项 | 填写 |
| --- | --- |
| 技术负责人 | ____________________________ |
| 采购负责人 | ____________________________ |
| PoC 日期 / 地点 | ____________________________ |
| 通过 / 条件通过 / 不通过 | ____________________________ |
| 例外项与批准人 | ____________________________ |

报告结论有效期：建议 60 天。灵巧手产品与 SDK 更新速度快；超过有效期应重新核验固件、触觉版本、日本渠道和交付状态。